程序说明：

单个病例分析程序——脚本程序：基于脚本程序分析单个病例局部血管段狭窄程度，以及绘制运动球囊穿行可视化结果。

程序环境：MATLAB R2019a或其他相近版本MATLAB软件

运行程序：

| 单个病例分析程序\ WHT+ FACS\packaging.m | 分析单个病例单支颈动脉血管的管径与狭窄度。 |
| --- | --- |

输出结果说明：

| 单个病例分析程序\ WHT+ FACS \（病例）\（血管）\MAT_for_3d_render.mat | 存储定量出的管径曲线和狭窄数值，以及用于3D运动球体可视化绘图的数据。 |
| --- | --- |

运行程序：

| 单个病例分析程序\ WHT+ FACS\（病例） \（血管）\Recons3D_render1.m | 根据分析结果绘制3D可视化运动球囊估计过程图像 |
| --- | --- |
| 单个病例分析程序\ WHT+ FACS\（病例） \（血管）\ GeneVideo.m | 生成可视化视频展示结果 |

输出结果说明：

| Radius_measurement.mp4 | 运动球囊穿行可视化结果。 |
| --- | --- |

单个病例分析程序——GUI交互程序：基于GUI交互程序交互式分析单个病例局部血管段狭窄程度。

程序环境：MATLAB R2019a或其他相近版本MATLAB软件

运行程序：

| 单个病例分析程序\ WHT+ FACS\ StenosisAnalysis.m | 分析单个病例单支颈动脉血管的管径与狭窄度 |
| --- | --- |

输入和结果说明：

| 单个病例分析程序\ WHT+ FACS \（病例） \（血管） | 存储定量出的管径曲线和狭窄数值等变量 |
| --- | --- |

批处理分析程序：对所有数据左右侧颈动脉分叉局部血管段进行狭窄分析的批处理程序

程序环境：MATLAB R2019a或其他相近版本MATLAB软件

运行程序：

| 批处理程序\ AutomaticAnalysis_calculating_radius.m | 批处理分析所有数据颈动脉的特定局部位置的管径数值（包括5等分位置的管径以及最大最小管径数值）。 |
| --- | --- |

输出结果说明：

| 批处理程序\AutomaticAnalysis1.xlsx | 存储特定位置的管径曲线和狭窄数值（血管5分段位置或最大最小管径位置），用于评价管径定量准确率。 |
| --- | --- |

运行程序：

| 批处理程序\ AutomaticAnalysis_calculating_stenosis.m | 批处理分析所有数据的颈动脉分叉局部血管段的狭窄程度 |
| --- | --- |

输出结果说明：

| 批处理程序\所有病例狭窄诊断结果.txt | 存储分析得到的所有病例左右侧颈动脉分叉血管段狭窄分析结果，用于评价狭窄分析准确率。 |
| --- | --- |
| （手工选点前提下）全自动狭窄分析数据\（病例）\（血管文件夹） | 存储狭窄分析过程中的中间结果，包括：运动球体轨迹追踪结果，管径曲线等中间变量。 |